# Unidad 2.1

### Riesgos en las condiciones de trabajo

- Caso Práctico: Liliput, soluciones en general, S.L.

| Dato encontrado | Dato erróneo | Dato correcto y o argumentación |
| --- | --- | --- |
| Altura de oficinas: "Te recomiendo reducir la altura de las oficinas puesto que ésta no debe sobrepasar los 2,5 metros de altura." | No debe sobrepasar los 2,5 metros. | La altura mínima en oficinas es de 2,5 metros. Tener 3 metros es perfectamente legal y seguro. No existe un límite máximo que obligue a reducir el techo. |
| Superficie de trabajo: "En la zona de ensamblado cada trabajador debe tener diez metros cuadrados de superficie libre". | Deben tener 10 m². | La normativa exige un mínimo de 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. Si tienen 3,5 m² actualmente, cumplen la norma. No necesitan 10 m². |
| Suelos: "En los pasillos el suelo desliza... te recomiendo que los trabajadores lleven calzado antideslizante... Así evitas tener que cambiar ese suelo.". | No arreglar el suelo y usar solo calzado/carteles. | Los suelos deben ser fijos, estables y no resbaladizos. Las irregularidades y la humedad son riesgos estructurales que deben repararse obligatoriamente; el calzado es una protección adicional, no la solución al defecto del suelo. |
| Rampa de entrada: "La rampa de la entrada... te recomiendo que tenga una pendiente mínima del 12%.". | Pendiente mínima del 12%. | Para rampas de menos de 3 metros de longitud, el 12% es la pendiente máxima permitida, no la mínima. Una pendiente mínima obligatoria del 12% sería peligrosísima. |
| Altura de barandillas: "El resto de las barandillas... deben tener al menos 100 centímetros de altura". | Al menos 100 cm. | La altura mínima exigida para las barandillas según la normativa es de 90 centímetros. (Tener 100 cm es seguro, pero exigirlo como mínimo legal es un error del asesor). |